Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD9-M-DALI/DSI

PD9-M-DALI/DSI-DE	weiß	Deckeneinbau	92920	IP20 Klasse II

ALLGEMEIN:

- Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung

- DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG

- Umschalten zwischen DSI- und DALI-Programm mittels Fernbedienung möglich

- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich

- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)

- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

- Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montagehöhe | Sitzende Tätigkeiten | Quer zum Melder gehen | Frontal auf den Melder zugehen |
| 2,00 m | r = 1,6 m | r = 4,0 m | r = 2,5 m |
| 2,50 m | r = 2,0 m | r = 5,0 m | r = 3,0 m |
| 3,00 m | r = 2,4 m | r = 6,0 m | r = 3,7 m |
| 3,50 m | – | r = 7,0 m | r = 4,3 m |
| 4,00 m | – | r = 8,0 m | r = 4,8 m |
| 4,50 m | – | r = 9,0 m | r = 5,4 m |
| 5,00 m | – | r = 10,0 m | r = 6,0 m |

Technische Daten

- Einstellungen nur mit Fernbedienung (IR-PD-DALI)

- Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz

- Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°

- Kabellänge: 45 cm (geschirmt)

- Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE

- Abmessungen:	- Sensorkopf (ca.): Ø 45 x H 40 mm

- Leistungsteil (ca.): 165 x 24 x 24 mm (LxBxH)

- Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat

- Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- Zeiteinstellungen: 1 min bis 30 min

- Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux

- Max. 50 DALI/DSI-EVG

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

| Optionales Zubehör für PD9-M-DALI/DSI |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Abdeckringe für PD9 (Ø 36 mm) | - weiß/ Edelstahl-Optik/ anthrazit | 92238/ 92237/ 92235 |
| - Abdeckringe für PD9 (Ø 45 mm) | - weiß/ Edelstahl-Optik | 92327/ 92346 |
| - IR-Adapter | - schwarz | 92726 |
| - IR-PD-DALI (erforderlich) - IR-PD-DALI-Mini | - grau - grau | 92094 92112 |