Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD9-M-1C-GH

PD9-M-1C-GH-DE	weiß	Deckeneinbau	92923	IP20 Klasse II

ALLGEMEIN:

- Mini-Präsenzmelder in der Ausführung als Master-Gerät, speziell für Hochregallager

- Kleiner Sensorkopf ohne Potentiometer

- Ein Kanal zum Schalten von Licht

- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

- Manuelles Schalten über Taster möglich

- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)

- Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten

- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) |  |
| --- | --- |
| Montagehöhe | Frontal auf den Melder zugehen |
| 5,00 m | dia. 3,00 m |
| 6,00 m | dia. 3,50 m |
| 7,00 m | dia. 4,20 m |
| 8,00 m | dia. 4,80 m |
| 9,00 m | dia. 5,40 m |
| 10,00 m | dia. 6,00 m |

Technische Daten

- Einstellungen nur mit Fernbedienung (IR-PD-1C)

- Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz

- Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°

- Kabellänge: 45 cm (geschirmt)

- Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE

- Abmessungen:	 - Sensorkopf (ca.): Ø 45 x H 40 mm

- Leistungsteil (ca.): 165 x 24 x 24 mm (LxBxH)

- Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat

- Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- Schaltleistung: 2300 W, cosφ=1; 1150 VA, cosφ=0,5

- Zeiteinstellungen: 5 min bis 30 min oder Impuls

- Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

| Optionales Zubehör für PD9-M-1C-GH |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Abdeckringe für PD9 (Ø 36 mm) | - weiß/ Edelstahl-Optik/ anthrazit | 92238/ 92237/ 92235 |
| - Abdeckringe für PD9 (Ø 45 mm) | - weiß/ Edelstahl-Optik | 92327/ 92346 |
| - IR-Adapter | - schwarz | 92726 |
| - IR-PD-1C (erforderlich) - IR-PD-Mini | - grau - grau | 92520 92159 |