Decken-Bewegungsmelder

LUXOMAT® HF-H-MD1 Standard

HF-H-MD1 Standard	weiß	94431	IP20 Klasse II

ALLGEMEIN:

- Hochfrequenz-Bewegungsmelder besonders für Unterputz-Anwendungen und zum Einbau in Leuchten

- Temperaturunabhängige Detektion

- Detektion durch diverse Materialien möglich

- Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über DIP-Schalter einstellbar

Technische Daten

- Netzspannung: 230 V AC +/-10 %

- Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°

- Reichweite: max. Ø 0,2 - 16 m

- Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE

Abmessungen (ca.): 103 x 26 mm (LxH)

- Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat

- Umgebungstemperatur: -35°C – +70°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- Schaltleistung: 1000 W, cosφ=1

- Zeiteinstellungen: 5 s - 25 min

- Dämmerungswert: 2 - 30 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung